GROUPE BIM QUÉBEC · F11 : DOP001

Cahier du participant

Vérification de livrables BIM en contexte de réception

DOSSIER DE MISSION Complexe communautaire Snowdon Municipalité régionale de Pittsburgh, PA (fictif) — Jalon Réception / DOE

| Nom du participant | ________________________________________ |
| --- | --- |
| Organisation | ________________________________________ |
| Date de formation | ________________________________________ |
| Code formation | F11 : DOP011 — 3 séances de 2 heures |

Document pédagogique fictif — les erreurs dans les documents sont intentionnelles

# 1  Votre mission

La situation La municipalité de la région de Pittsburgh vient de recevoir les maquettes numériques du Complexe communautaire Snowdon au jalon de réception. Le Consortium Snowdon a déposé 19 fichiers sur la plateforme collaborative Dalux, accompagnés d'un Plan d'exécution BIM (PEB) mis à jour. En tant que professionnel BIM mandaté par le donneur d'ouvrage, votre rôle est de vérifier que ces livrables sont conformes aux exigences du cahier des charges BIM, d'identifier les écarts, et de produire un rapport de vérification qui permettra au donneur d'ouvrage de prendre une décision éclairée. Vous disposez de trois séances de deux heures, d'une grille de vérification structurée, et d'un accès aux outils Dalux et Revit.

## Vos livrables à la fin de chaque séance

| Séance | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| Séance 1 | Grille annotée | Critères de vérification complétés avec source dans le CdC / PEB |
| Séance 2 | Liste de constats | Écarts relevés par test, avec outil utilisé et sévérité provisoire |
| Séance 3 | Rapport de vérification | Rapport structuré avec verdict global et recommandations au DO |

## Codes des tests — référence rapide

Chaque étape de vérification est identifiée par un code. Retrouvez ces codes tout au long du cahier.

| T1 Remise documentaire | T2 Structure IFC | T3 Géoréférencement | T4 Classes & modélisation | T5 Propriétés LOIN | T6 Quantités | T7 Clash | T8 Visuel & intégrité | TR Rapport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Niveaux de sévérité

| Sévérité | Signification | Action |
| --- | --- | --- |
| Mineur | Écart de faible impact, n'empêche pas l'usage du livrable | À corriger au prochain dépôt |
| Significatif | Écart affectant un usage ou une exigence explicite du CdC | Correction requise avec délai |
| Bloquant | Non-conformité majeure empêchant la réception du livrable | Refus — correction immédiate |

# 2  Séance 1 — Lire les exigences

SÉANCE 1 · 2 heures Lire les exigences — savoir quoi vérifier Posture : Comprendre · Outil principal : Documents (CdC · PEB · LOIN)

| ! | Lisez les trois documents du projet comme une grille d'exigences à vérifier. Voici les sections à ouvrir en priorité pour la séance 1 : CdC — Cahier des charges BIM §3.2 Arborescence IFC · §3.4 Bonnes pratiques (3.4.3 poids · 3.4.4 unités) §5.2 Codification (géoréférencement · disciplines · niveaux · nommage) §5.3 Classifications (5.3.1 IFC · 5.3.2 Uniformat II) §6.3 Attendus à la Réception/DOE PEB — Plan d'exécution BIM §7.1 Modélisation (7.1.1 unités · 7.1.3 coordonnées · 7.1.5 LOD) §7.2 Classification et paramétrage (7.2.2 CODE_GMAO · 7.2.3 Psets exigés) §7.3 Export IFC (7.3.1 configuration · 7.3.2 vérification pré-dépôt) §8 Index de remise Annexe LOIN — Scope LOIN Propriétés exigées au jalon Réception/DOE par classe IFC (IfcWall, IfcSpace, IfcFlowTerminal, etc.) |
| --- | --- |
| T1 Étape 1 — Vérification documentaire — l'index de remise |  |
| Le PEB (section 8) liste les 19 fichiers que l'équipe s'est engagée à livrer. Votre première mission est de vérifier si tout y est. - Ouvrez le PEB à la section 8 — Index de remise - Listez les fichiers attendus dans l'espace ci-dessous - Notez pour chaque fichier : format attendu, discipline, type (IFC / RVT / PDF / XLSX) - Vérifiez que la convention de nommage GBQ_A_[DISCIPLINE] est respectée pour chaque maquette - Repérez également les livrables complémentaires : rapport de coordination, PEB, base GMAO, attestation Outil : PEB §8 · CdC §6.3 · CdC §5.2.5 |  |

Tableau A — Livrables attendus (CdC §6.3) vs dépôt PEB §8

| Livrable exigé (CdC §6.3) | Format CdC | Fichier(s) déposé(s) (PEB §8) | Présent | Écart / note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquettes IFC « tel que construit » | IFC4 — toutes disc. | GBQ_A_{ARC,STR,CVC,PLO,ELE,FAC,SIT}.ifc | ☐ |  |
| Maquettes natives | Revit .rvt | GBQ_A_{ARC,STR,CVC,PLO,ELE,FAC,SIT}.rvt | ☐ |  |
| Livrables 2D | PDF + DWG | — | ☐ |  |
| Nomenclatures par discipline | PDF + XLSX | — | ☐ |  |
| Base de données pour GMAO | XLSX | GBQ_A_BaseEquipements.xlsx | ☐ |  |
| Rapport de coordination final | PDF + BCF | GBQ_A_RapportCoordination.pdf | ☐ |  |
| PEB à jour | PDF | GBQ_A_PEB_v2.1.pdf | ☐ |  |

Tableau B — Convention de nommage GBQ_A_[DISC] (CdC §5.2.5 / §5.2.3) vs dépôt

| Discipline (CdC §5.2.3) | Code attendu | Présent | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Site | GBQ_A_SIT | ☐ |  |
| Architecture | GBQ_A_ARC | ☐ |  |
| Structure | GBQ_A_STR | ☐ |  |
| Mécanique CVC | GBQ_A_CVC | ☐ |  |
| Plomberie | GBQ_A_PLO | ☐ |  |
| Électricité | GBQ_A_ELE | ☐ |  |
| VRD | GBQ_A_VRD | ☐ |  |
| Façades | GBQ_A_FAC | ☐ |  |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez listé tous les fichiers attendus avec leur format et leur code de nommage. |
| --- | --- |

T4 · T2 Étape 2 — Contraintes de modélisation — ce que le CdC impose

Le cahier des charges définit des règles précises sur la façon dont les maquettes doivent être construites. Lisez et annotez. - Ouvrez le CdC, section 3.4 — Bonnes pratiques de modélisation ok - Notez l'unité de travail exigée (section 3.4.4) et le poids maximum par fichier (section 3.4.3) ok - Ouvrez le CdC, section 5.3.1 — Classes IFC. Relevez 5 correspondances importantes - Ouvrez le CdC, section 5.3.2 — Classification Uniformat II. Quel niveau minimum est exigé ? - Ouvrez le CdC, section 3.2 — Quelle version IFC est exigée ? Outil : CdC §3.4 · §5.3.1 · §5.3.2 · §3.2

CDC. CdC. Contraintes relevées : unités, poids max, version IFC, Uniformat niveau min Unité Impérial, Les maquettes numériques transmises au donneur d'ouvrage ne devront pas dépasser 200 Mo par fichier Uniformat II Niveau minimum exigé : 3 FILE_SCHEMA(('IFC4'));

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez noté les contraintes clés de modélisation qui serviront de critères en séance 2. |
| --- | --- |

EXERCICE EN BINÔMES — Détection d'incohérences CdC / PEB Les deux documents de référence du projet ne disent pas toujours la même chose. En tant que récepteur, vous devez repérer ces contradictions — elles peuvent révéler des problèmes dans les livrables. Comparez le CdC et le PEB sur les 3 points suivants et notez ce que vous trouvez. Point A — Version IFC exigée (CdC §3.2 vs PEB §7.3.1). CdC dit :; _______IFC 4______________________; PEB dit :; ___________ IFC 4_____. Point B — Unités de travail (CdC §3.4.4 vs PEB §7.1.1). CdC dit :; _________________________________; PEB dit :; _______________________. Point C — Identifiant CODE_GMAO (CdC §2.1.7 vs PEB §7.2.2). CdC dit :; _________________________________; PEB dit :; _______________________.

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez identifié et documenté les 3 incohérences entre les documents. Discussion collective. |
| --- | --- |

T5 Étape 3 — Lecture du LOIN — traduire les exigences en propriétés à vérifier

Le LOIN (Level of Information Need, ISO 7817-1) précise quelle information doit être présente sur quels objets, à quelle phase. C'est votre grille de lecture pour la séance 2. - Ouvrez l'Annexe — Scope LOIN - Pour chacun des 3 types d'objets ci-dessous, notez les propriétés attendues au jalon Réception/(Tel Que Construit) - Faites le lien avec les Psets personnalisés définis dans le PEB (section 7.2.3) - Notez le nom exact du Pset et le nom du paramètre dans Dalux / IFC Outil : Annexe LOIN · PEB §7.2.3

| LOIN; PEB. LOIN; PEB. | Propriétés attendues (LOIN) | Pset / paramètre IFC |
| --- | --- | --- |
| IfcWall (murs) Fi11 | _______________________________ _______________________________ _______________________________ | _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| IfcSpace (locaux) Fi23 | _______________________________ _______________________________ _______________________________ | _______________________________ _______________________________ _______________________________ |
| IfcFlowTerminal (équipements CVC) Fi25 | _______________________________ _______________________________ _______________________________ | _______________________________ _______________________________ _______________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez complété le tableau LOIN pour les 3 types d'objets. Mise en commun collective. |
| --- | --- |

| S1 | FIN DE SÉANCE 1 — Livrable : votre cahier complété avec les incohérences documentées et le tableau LOIN rempli constitue votre grille de vérification pour la séance 2. |
| --- | --- |

# 3  Séance 2 — Explorer la maquette et détecter

SÉANCE 2 · 2 heures Explorer la maquette — vérifier et détecter Posture : Inspecter · Outil principal : Dalux + Revit

| ! | Vous avez vos critères. Il est temps d'ouvrir les maquettes. Suivez chaque étape dans l'ordre — chaque constat que vous faites doit être noté dans les espaces prévus. |
| --- | --- |

T1 Étape 4 — Vérification documentaire dans Dalux Box

Ouvrez Dalux Box et naviguez dans le dossier du projet Snowdon. - Comparez la liste des fichiers déposés avec votre index de remise (étape 1) - Vérifiez le nommage de chaque maquette IFC et RVT — convention GBQ_A_[DISC] - Relevez le poids de chaque fichier IFC dans la liste Dalux Box - Vérifiez manuellement la version IFC : ouvrez un fichier .ifc dans un éditeur texte et lisez la première ligne (FILE_SCHEMA doit indiquer IFC4 — pas IFC2X3) Outil : Dalux Box · Éditeur texte

Dalux Box; Éditeur texte. T1 — Constats : fichiers manquants, nommage incorrect, poids dépassé, mauvaise version IFC

| T1 — Verdict de conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Non-conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Acceptable avec réserve Justification : ___________________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez inspecté tous les fichiers livrés et noté vos constats T1. Passez à T2. |
| --- | --- |

T2 · T8 Étape 5 — Structure spatiale et contrôle visuel dans Dalux

Ouvrez la maquette fédérée dans Dalux. Activez toutes les disciplines. - Naviguez niveau par niveau : SS1, 00, 01, 02, 03, TT — tous présents et correctement nommés ? - Filtrez par catégorie IfcSpace sur chaque niveau — y a-t-il des locaux manquants ou mal rattachés ? - Contrôle visuel global : géométries parasites, éléments flottants, trous inexpliqués - Vérifiez la cohérence entre disciplines : les ouvertures ARC correspondent-elles aux passages MEP ? - Survolez plusieurs objets et vérifiez leur rattachement à la bonne discipline et au bon niveau Outil : Dalux 3D — vue fédérée

Dalux 3D. T2 / T8 — Constats : niveaux manquants, espaces mal rattachés, éléments parasites, incohérences visuelles

| T2 · T8 — Verdict de conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Non-conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Acceptable avec réserve Justification : ___________________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez effectué le contrôle visuel et documenté les anomalies de structure. Passez à T3 — ouvrez Revit. |
| --- | --- |

T3 Étape 6 — Géoréférencement — vérification dans Revit

Ouvrez le fichier GBQ_A_ARC.rvt dans Revit. Le géoréférencement ne peut pas être vérifié dans Dalux. - Affichez le Survey Point (point de topographie) — notez ses coordonnées E/W et N/S affichées - Comparez avec les valeurs exigées dans le CdC §5.2.1 - Affichez le Project Base Point — vérifiez qu'il est à X=0, Y=0, Z=0 - Vérifiez le système de coordonnées utilisé — correspond-il à l'EPSG indiqué dans le CdC ? - Vérifiez la rotation du nord projet par rapport au nord vrai - Retournez dans Dalux : la superposition visuelle des disciplines est-elle cohérente ? Outil : Revit (.rvt) · Dalux (superposition visuelle)

| Revit; Dalux. Paramètre | Valeur dans le CdC / PEB | Valeur constatée dans Revit |
| --- | --- | --- |
| Survey Point E/W | CdC : 1 370 149.563 ft | ____________________________ |
| Survey Point N/S | CdC : 258 246.564 ft | ____________________________ |
| Altitude absolue (L1) | CdC : 780.5 ft / PEB : 52.5 m | ____________________________ |
| Rotation nord projet | CdC / PEB : 0° (nord projet = nord vrai) | ____________________________ |

T3 — Constats supplémentaires sur le géoréférencement

| T3 — Verdict de conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Non-conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Acceptable avec réserve Justification : ___________________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez comparé les valeurs de géoréférencement et documenté les écarts. Retour dans Dalux pour T5. |
| --- | --- |

T5 Étape 7 — Propriétés et paramètres — Property Checks dans Dalux

Dans Dalux, accédez au module Model Validation. Les règles ont été préconfigurées. Exécutez chaque règle et lisez les résultats. - Exécutez la Règle 1 : GBQ_CODE_GMAO — Must exist sur les équipements MEP - Notez le pourcentage d'objets conformes et le nombre d'objets non conformes - Exécutez la Règle 2 : GBQ_Zone_Fonctionnelle — Must exist sur les IfcSpace - Exécutez la Règle 3 : GBQ_Fabricant / GBQ_Modele — Must exist sur équipements principaux - Exécutez la Règle 4 : Pset_WallCommon / IsExternal — Must exist sur IfcWall - Par échantillonnage : sélectionnez 3 objets au hasard et vérifiez manuellement leurs propriétés Outil : Dalux — Model Validation / Property Checks

| Dalux. Règle | % conformes | Nb objets KO | Constat / observations |
| --- | --- | --- | --- |
| GBQ_CODE_GMAO (équipements MEP) | _______ % | _______ objets | ________________________________ |
| GBQ_Zone_Fonctionnelle (IfcSpace) | _______ % | _______ objets | ________________________________ |
| GBQ_Fabricant + GBQ_Modele (équipements) | _______ % | _______ objets | ________________________________ |
| Pset_WallCommon / IsExternal (IfcWall) | _______ % | _______ objets | ________________________________ |

T5 — Constats sur l'échantillonnage manuel des propriétés (3 objets vérifiés)

| T5 — Verdict de conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Non-conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Acceptable avec réserve Justification : ___________________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez exécuté les 4 Property Checks et noté les résultats. Passez à T4 et T6 dans Revit. |
| --- | --- |

T4 · T6 Étape 8 — Classes IFC, compositions et quantités — vérification dans Revit

Retournez dans Revit. Ces vérifications ne peuvent pas être faites de façon complète dans Dalux. - T4 — Sélectionnez un mur extérieur : quelle classe IFC lui est attribuée ? L'ObjectType est-il renseigné ? - T4 — Sélectionnez une dalle : vérifiez la composition multicouche. La somme des épaisseurs correspond-elle à l'épaisseur globale ? - T4 — Notez les unités affichées dans Revit — correspondent-elles à l'exigence du CdC ? - T6 — Extrayez une nomenclature de locaux pour un étage. Les surfaces SP et SUN sont-elles présentes ? - T6 — Comparez 3 surfaces avec le programme : y a-t-il des écarts significatifs ? Outil : Revit (.rvt) · Dalux (propriétés par objet)

Revit; Dalux. T4 / T6 — Constats : classes IFC, compositions, unités, surfaces extraites vs programme

| T4 · T6 — Verdict de conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ Conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Non-conforme Justification : ___________________________________ | ☐ Acceptable avec réserve Justification : ___________________________________ |

| → | Passage à l'étape suivante quand : vous avez complété T4 et T6. Il reste 15 minutes — passez à T7 pour lancer le clash. |
| --- | --- |

T7 Étape 9 — Détection de clash — Model Validation dans Dalux

Retournez dans Dalux. Les tests de clash sont préconfigurés. Lancez-les et explorez les résultats. - Dans Model Validation, lancez le test ARC / STR — hard clash - Lancez ensuite CVC / STR — hard clash + clearance 50 mm - Lancez CVC / PLO — hard clash - Identifiez les 3 clashes les plus critiques et notez : disciplines concernées, localisation, impact potentiel - Documentez un enjeu comme commentaire Dalux avec vue jointe et assignation - Note : l'analyse complète des résultats se fera en séance 3 Outil : Dalux — Model Validation / Clash Detection

| Dalux. | Type | Localisation | Impact / observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Clash 1 | ________________ | ____________________________ | ________________________________ |
| Clash 2 | ________________ | ____________________________ | ________________________________ |
| Clash 3 | ________________ | ____________________________ | ________________________________ |

T7 — Nombre total de clashes par paire + observations générales

| S2 | FIN DE SÉANCE 2 — Livrable : tous vos espaces de constats ci-dessus, avec verdicts provisoires. Apportez ce cahier à la séance 3. |
| --- | --- |

# 4  Séance 3 — Juger la conformité et produire le rapport

SÉANCE 3 · 2 heures Juger la conformité — produire le rapport Posture : Décider et documenter · Outil principal : Dalux · Démonstration IDS · Rapport

| ! | Vous avez les constats. Il faut maintenant les évaluer, les hiérarchiser et les formaliser dans un rapport. Ce rapport est le produit final que vous remettriez à un donneur d'ouvrage. |
| --- | --- |

## Étape 10  —  Mise en commun des constats (20 min)

Tour de table : chaque binôme présente 2 constats — un mineur, un significatif. Notez ici les constats des autres participants que vous n'aviez pas relevés.

Constats ajoutés suite à la mise en commun collective

| → | Passage à l'étape suivante quand : la mise en commun est terminée. Le formateur présente maintenant l'outil IDS (démonstration). |
| --- | --- |

DÉMONSTRATION FORMATEUR — IDS (Information Delivery Specification) L'IDS (buildingSMART) est le standard machine-lisible pour définir les exigences d'information. Il spécifie quelle classe IFC, quel Pset, quelle propriété et quelle valeur sont attendus — de façon vérifiable automatiquement. Notes sur la démonstration :

| → | Passage à l'étape suivante quand : la démonstration IDS est terminée. Passez à l'exercice de jugement. |
| --- | --- |

## Étape 11  —  Exercice de jugement de conformité (25 min)

Ci-dessous : 8 constats réels ou fictifs tirés du projet Snowdon. Pour chacun, jugez individuellement sa conformité et justifiez brièvement votre décision.

Cas 1 — Les fichiers IFC livrés sont au format IFC 2x3 (et non IFC4 comme exigé dans le CdC §3.2). Le PEB §7.3.1 justifie ce choix par des raisons de compatibilité logicielle.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 2 — Le paramètre GBQ_CODE_GMAO est absent sur environ 20 % des terminaux (diffuseurs, têtes de gicleurs). Pour les équipements principaux CVC et électricité, la couverture est de 100 %.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 3 — Le géoréférencement est conforme : système EPSG:2272, Survey Point aux coordonnées du CdC, nord projet aligné sur le nord vrai (0°). La superposition des disciplines est cohérente.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 4 — La classification Uniformat II est présente sur tous les murs et dalles, mais absente sur l'ensemble des éléments de plomberie (aucun code d'assemblage renseigné).

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 5 — Les BaseQuantities sont activées dans l'export IFC pour l'architecture, mais désactivées pour la plomberie et l'électricité.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 6 — Le fichier GBQ_A_FAC.ifc (façades) est présent dans l'index de remise du PEB mais absent du dépôt sur Dalux Box.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 7 — Les compositions multicouches des murs extérieurs sont correctement modélisées dans Revit, mais la somme des épaisseurs de couches dépasse l'épaisseur globale déclarée pour 3 types de murs.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

Cas 8 — Le rapport de coordination final (PDF + BCF) est fourni, mais 12 des 47 clashes identifiés restent ouverts sans commentaire ni assignation dans Dalux.

☐ Conforme; ☐ Non-conforme; ☐ Acceptable avec réserve. Justification : _______________________________________________________________________

| → | Passage à l'étape suivante quand : l'exercice de jugement est terminé. Discussion collective sur les cas ambigus. Passez à la rédaction du rapport. |
| --- | --- |

## Étape 12  —  Rédaction du rapport de vérification (40 min)

Le rapport de vérification est votre livrable final. Il doit permettre au donneur d'ouvrage de comprendre l'état du livrable et de prendre une décision.

SECTION A — Résumé exécutif Projet : Complexe communautaire Snowdon — Jalon Réception / DOE Date de vérification : _______________________ Vérificateur : _______________________ Nombre de tests effectués : ___ ¦ Conformes : ___ ¦ Non-conformes : ___ ¦ Avec réserve : ___ Décision proposée au donneur d'ouvrage : ☐ Accepter le livrable; ☐ Accepter avec réserves documentées; ☐ Refuser — corrections requises. Commentaire général :

| SECTION B — Tableau des constats |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test | Objet | Constat | Sévérité | Outil | Recommandation |

SECTION C — Recommandations par discipline Architecture (ARC) ___________________________________________________________________________ Structure (STR) ___________________________________________________________________________ Mécanique CVC ___________________________________________________________________________ Plomberie (PLO) ___________________________________________________________________________ Électricité (ELE) ___________________________________________________________________________

| S3 | FIN DE SÉANCE 3 — Rapport de vérification complété. Remettez ce cahier au formateur. Bienvenue du côté de ceux qui reçoivent les maquettes pour de vrai. |
| --- | --- |

Groupe BIM Québec  ·  F11 : DOP001  ·  Cahier du participant  ·  Version 1.0  ·  Avril 2026