# Cahier des charges BIM

Complexe communautaire Snowdon

Municipalité de la région de Pittsburgh (Pennsylvanie, É.-U.)

| Rôle | Organisation |
| --- | --- |
| Donneur d'ouvrage | Municipalité régionale de Pittsburgh, PA (fictif – exercice de formation) |
| AMO BIM | Groupe BIM Québec |

Version 1.0 — Avril 2026

AVIS - DOCUMENT DE FORMATION

Ce document est un cahier des charges BIM fictif produit exclusivement à des fins de formation dans le cadre du programme du Groupe BIM Québec. Toute ressemblance avec un projet réel est fortuite. Les exigences, erreurs et incohérences qu'il contient sont volontaires et servent de support pédagogique.

# Table des matières

1. Objet du document

2. Usages BIM

3. Maquettes numériques

4. Contrôle qualité

5. Données du projet

6. Livrables

7. Droits d'usage et responsabilités

8. Annexe mentionnée

# 1. Objet du document

## 1.1 Définition du cahier des charges

La municipalité de la région de Pittsburgh souhaite s'appuyer sur la démarche BIM pour la construction du Complexe communautaire Snowdon, un bâtiment municipal multifonctionnel regroupant des espaces communautaires, administratifs, sportifs et techniques.

Le donneur d'ouvrage souhaite maîtriser le processus de conception-réalisation et préparer l'exploitation et la maintenance du bâtiment en s'appuyant sur le BIM.

Le présent document définit :

Les besoins et objectifs du donneur d'ouvrage en termes de BIM appliqués au projet.

La liste des livrables BIM à remettre à chaque phase.

Les attentes en termes de résultats et compétences à mettre en œuvre par les différents intervenants.

Les critères de vérification applicables à la réception des livrables BIM.

Il permet d'assurer la compréhension du projet en termes de BIM et de guider les différents intervenants pour l'établissement de leur méthodologie.

La production BIM doit être réalisée au Canada. Les livrables seront réalisés en langue française.

## 1.2 Définition des objectifs attendus

Les objectifs du donneur d'ouvrage pour ce projet sont :

Faciliter la maintenance et l'exploitation des équipements et du patrimoine immobilier.

Interagir avec les outils de gestion de la maintenance et de l'exploitation, notamment la GMAO.

Faciliter la représentation spatiale des locaux aux futurs utilisateurs.

Disposer d'un inventaire des surfaces des locaux avec identification des types de sol, mur, plafond et surfaces vitrées.

Permettre la vérification de la coordination inter-disciplines.

Assurer la consolidation d'un DOE numérique conforme aux ouvrages réalisés.

Communiquer efficacement sur le projet en interne et en externe.

## 1.3 Cadre normatif de référence

Le présent cahier des charges s'appuie sur les références suivantes :

| Référence | Portée |
| --- | --- |
| ISO 19650-1 / ISO 19650-2 | Gestion de l'information BIM - principes et phase de réalisation |
| ISO 19650-4 | Processus et critères d'échange d'information |
| ISO 7817-1 (LOIN) | Spécification du besoin d'information |
| CAN/BNQ 2501-500 | Norme québécoise sur la maquette numérique |
| Exigences BIM de la SQI | Référentiel opérationnel québécois (référence contextuelle) |
| ISO 16739 (IFC) | Standard d'échange openBIM |
| buildingSMART BCF | Gestion des enjeux liés au modèle |
| buildingSMART IDS | Spécification machine-lisible des exigences |
| BIMForum LOD Specification | Niveaux de développement (référence nord-américaine) |
| Uniformat II | Classification des éléments de construction |

# 2. Usages BIM

## 2.1 Définition des usages

### 2.1.1 Définition et vérification du programme (Usage 1)

Description : Processus durant lequel un programme de construction est défini, analysé et utilisé en lien avec les maquettes numériques pour évaluer les performances du projet (analyse des exigences spatiales, contrôle de l'adéquation entre projet conçu et programme).

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Présence de tous les locaux programmés (identification des locaux manquants ou en surplus).

Respect et vérification des surfaces (écarts entre surfaces programmées et surfaces réelles).

Respect des proximités fonctionnelles.

Présence et fonctionnement des locaux techniques.

### 2.1.2 Modélisation du site (Usage 3A)

Description : Acquisition, collecte et traitement de données sous forme de maquette numérique décrivant l'environnement existant du projet.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Modèle 3D contenant des informations structurées sur l'existant à partir de relevés topographiques et d'arpentage.

Base pour la conception et référence pour la gestion de patrimoine.

### 2.1.3 Modélisation des données de conception (Usage 20)

Description : Processus par lequel des objets sont produits pour développer la maquette numérique du projet avec le niveau d'exigence d'information requis.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Centraliser l'ensemble des informations dans un modèle numérique.

Faciliter l'extraction des données numériques du projet.

Modélisation du mobilier fixe, équipements techniques, terminaux.

Préparer la phase exploitation-maintenance.

### 2.1.4 Production des livrables 2D (Usage 6)

Description : Processus dans lequel une maquette numérique est utilisée pour créer des livrables 2D cohérents entre eux et avec la maquette dont ils sont issus.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Génération de plans, élévations, coupes et détails à partir des modèles numériques.

Mise à jour et cohérence automatique des jeux de planches en fonction des changements dans le modèle.

Toutes les données sont extraites du même modèle.

### 2.1.5 Gestion de conflits - synthèse géométrique (Usage 10)

Description : Processus par lequel sont vérifiées la coordination et la cohérence spatiale, technique et temporelle de plusieurs disciplines entre elles au moyen des maquettes numériques.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Annotation des maquettes via le format BCF.

Coordination du projet de construction via un modèle 3D fédéré.

Réduction des non-qualités par la détection des interférences avant chantier.

### 2.1.6 Consolidation du DOE numérique (Usage 16)

Description : Processus par lequel le dossier de fin de travaux est produit à partir des maquettes numériques du projet, basé sur le récolement des maquettes aux ouvrages réalisés.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Consolidation d'un DOE numérique conforme aux ouvrages réalisés (géométrie + données).

Toutes les documentations concernant les matériaux et matériels : identification, localisation, fournisseur, fiches techniques.

Toutes les notices de conduite, d'exploitation et de maintenance.

### 2.1.7 Gestion des ouvrages et équipements (Usage 18)

Description : Processus par lequel les ouvrages, systèmes techniques et équipements sont définis, maintenus et servent la gestion opérationnelle et la maintenance préventive.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Constitution d'une base de données à partir des informations de la maquette numérique.

Identification d'un paramètre CODE_GMAO : GBQ_CODE présent sur l'ensemble des équipements, accessoires et terminaux des maquettes numériques. Le code suit le format GBQ_<Code Uniformat II niveau 3> (exemple : GBQ_D3040 pour la distribution CVC, GBQ_D5020 pour l'éclairage). Toute valeur ne respectant pas ce format est considérée comme non exploitable par la GMAO.

La base de données issue de la maquette est utilisée pour alimenter la GMAO.

### 2.1.8 Extraction des quantités (Usage 9)

Description : Processus par lequel des quantités sont extraites des éléments de la maquette numérique, structurées par catégories d'objets et par valeurs significatives.

Objectifs du donneur d'ouvrage :

Tous les types de surfaces demandés : surface de plancher (SP), surface utile nette (SUN), surface brute.

Hauteur d'étage de dalle à dalle, hauteur sous plafond.

Surfaces développées de façades, surfaces de couverture et toiture.

Surfaces des revêtements de sol, des vitreries, des revêtements muraux, des plafonds.

Nombre d'équipements par type et localisation.

## 2.2 Usages BIM par phase

| Usage | Conception | Construction | Réception / Exploitation |
| --- | --- | --- | --- |
| Définition et vérification du programme | X |  |  |
| Modélisation du site | X |  |  |
| Modélisation des données de conception | X | X |  |
| Production des livrables 2D | X | X |  |
| Gestion de conflits (synthèse) | X | X |  |
| Extraction des quantités | X | X | X |
| Consolidation du DOE |  | X |  |
| Gestion des ouvrages et équipements |  |  | X |

## 2.3 Usages BIM par acteur

| Usage | ARC | STR | MEP | Entrepreneur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition et vérification du programme | H |  |  |  |
| Modélisation du site | H |  |  |  |
| Modélisation des données de conception | H | H | H | H |
| Production des livrables 2D | H | H | H | H |
| Gestion de conflits | H | H | H | H |
| Extraction des quantités | H | M | M | H |
| Consolidation du DOE | M | M | M | H |
| Gestion des ouvrages et équipements | H | M | M | H |

Légende H = contribution haute (auteur principal) / M = contribution moyenne (participant)

# 3. Maquettes numériques

## 3.1 Maquettes du projet

Le donneur d'ouvrage demande la production des maquettes numériques suivantes, décomposées par discipline :

| Code | Discipline |
| --- | --- |
| SIT | Site |
| ARC | Architecture |
| STR | Structure |
| CVC | Chauffage, ventilation, climatisation |
| PLO | Plomberie |
| ELE | Électricité (CFA, CFO, SSI) |
| VRD | Voiries et réseaux divers |

## 3.2 Arborescence IFC

Seul le format IFC4 conforme à la norme ISO 16739 est requis dans le cadre du présent projet. Les IFC de versions antérieures (IFC2x3 et précédentes) ne sont pas autorisés.

Les projets seront structurés selon l'arborescence spatiale suivante :

| Niveau | Entité IFC |
| --- | --- |
| 1 | Projet (IfcProject) |
| 2 | Site (IfcSite) |
| 3 | Bâtiment (IfcBuilding) |
| 4 | Étage (IfcBuildingStorey - faces supérieures des planchers) |
| 5 | Zone (IfcZone - regroupement de pièces fonctionnelles) |
| 6 | Pièce (IfcSpace) |
| 7 | Équipement (IfcProduct) |

## 3.3 Processus collaboratif

### 3.3.1 Stratégie

Niveau de maturité BIM visé : BIM collaboratif de niveau 2.

Le partage de la maquette numérique repose sur une plateforme collaborative administrée par le coordonnateur BIM. Les échanges de données et modèles se font sur la plateforme, au format IFC et au format natif, conformément au présent cahier des charges.

### 3.3.2 Plateforme

Le coordonnateur BIM met en place et administre l'outil de travail collaboratif selon les critères suivants : sécurité et traçabilité des données, codification des livrables, gestion documentaire, visualisation des maquettes.

### 3.3.3 Hébergement des données

L'ensemble des maquettes seront hébergées sur des serveurs situés au Canada dont la localisation est connue. Toute dérogation doit être discutée et validée par le donneur d'ouvrage.

## 3.4 Bonnes pratiques

### 3.4.1 Principes de modélisation

Il est demandé d'utiliser les objets logiciels correspondant aux ouvrages modélisés :

Outil dalle (IfcSlab) pour une dalle béton

Outil mur (IfcWall) pour un mur ou une cloison

Outil poteau (IfcColumn) pour un poteau

Outil poutre (IfcBeam) pour une poutre

La composition des murs, cloisons et dalles est décrite sous la forme d'une liste ordonnée de couches homogènes. La nature et l'épaisseur de chaque couche sont renseignées. La somme des épaisseurs de couches doit correspondre à l'épaisseur globale de l'élément.

### 3.4.2 Objets fabricant

L'usage d'objets fabricant BIM est accepté en phase exécution sous les conditions suivantes :

Que ces objets correspondent au niveau de détail géométrique demandé.

Que le niveau d'information corresponde au minimum au niveau exigé dans le présent cahier.

### 3.4.3 Poids des fichiers IFC

Les maquettes numériques transmises au donneur d'ouvrage ne devront pas dépasser 200 Mo par fichier. Si cette limite est dépassée, le projet devra être découpé de la manière la plus logique et utile au projet, avec validation du donneur d'ouvrage.

### 3.4.4 Unités utilisées

Les unités des projets devront respecter le tableau suivant :

| Grandeur | Unité | Précision |
| --- | --- | --- |
| Longueur | Pied (ft) | 0.00 |
| Surface | Pied carré (ft²) | 0.00 |
| Volume | Pied cube (ft³) | 0.00 |
| Angle | Degré (°) | 0.00 |
| Masse | Livre (lb) | 0.00 |
| Température | Fahrenheit (°F) | 0.0 |

Note La langue française est la seule reconnue pour le projet, tant pour les données géométriques qu’alphanumériques.

### 3.4.5 Caractères spéciaux

L'usage des caractères spéciaux se limite à l'utilisation du tiret bas (underscore « _ »). Les espaces, virgules, points, tirets, barres obliques ne sont pas acceptés dans les noms de fichiers et de paramètres, sauf mention contraire dans le présent document ou son annexe.

# 4. Contrôle qualité

## 4.1 Stratégie de contrôle qualité

La mise en place d'un contrôle de la qualité de la maquette numérique est l'aspect le plus structurant de la démarche BIM. Les analyses et contrôles doivent être effectués dès les premières phases d'études.

Le donneur d'ouvrage ou son AMO BIM effectuera des contrôles de réception sur chaque livrable, portant sur la conformité au présent cahier des charges.

## 4.2 Liste des contrôles qualité

| Contrôle | Description | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Visuel | Vérifier que la modélisation est conforme à la définition. Pas de composants involontaires, intentions de conception respectées. | Architectes, ingénieurs, coordonnateur BIM |
| Interférence | Détecter les interférences géométriques ou techniques entre éléments de construction dans le modèle fédéré. | Coordonnateur BIM |
| Respect du cahier des charges | Assurer que les standards BIM ont été suivis et respectés. | Coordonnateur BIM |
| Intégrité du modèle | Garantir que les données ne comportent pas d'éléments indéfinis, incorrects ou dupliqués. | Architectes, ingénieurs, coordonnateur BIM |
| Conformité des propriétés | Vérifier la présence et la valeur des propriétés exigées dans l'annexe paramétrage. | AMO BIM (donneur d'ouvrage) |

## 4.3 Jalons de contrôle

Les jalons de contrôle correspondent aux dépôts de livrables à chaque phase. Le donneur d'ouvrage ou son AMO BIM se réservent le droit d'effectuer des contrôles complémentaires à tout moment.

| Phase | Disciplines | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Conception préliminaire | ARC, SIT, STR minimum | Fin de phase |
| Conception définitive | Toutes | Fin de phase |
| Plans et devis | Toutes | Fin de phase |
| Construction | Toutes | Mensuelle + fin de phase |
| Réception | Toutes | Dépôt final |

## 4.4 Réunions BIM

Réunion de lancement BIM : animée par l'AMO BIM auprès de tous les acteurs du projet. Unique par grande phase (conception, construction).

Réunion de revue de modèle : animée par le coordonnateur BIM, fréquence mensuelle.

# 5. Données du projet

## 5.1 Codification du projet

| Élément | Code |
| --- | --- |
| Code projet | SNW-MTL |
| Propriétaire | Municipalité régionale de Pittsburgh, PA (fictif) |
| Localisation | Région de Pittsburgh, Pennsylvanie (É.-U.) |

## 5.2 Codification obligatoire

### 5.2.1 Géoréférencement

Le géoréférencement de l’ensemble du projet Snowdon est imposé comme suit :

- Système de coordonnées : EPSG:2272 — NAD83 / Pennsylvania South State Plane

- Unité : US Survey Feet

- Adresse du site : 43 Market ST, Brownsville, PA 15417

- Latitude : 40.02237194° N

- Longitude : 79.88666527° W

- Nord projet vers Nord vrai : 0° (nord projet aligné sur le nord vrai)

Le Survey Point devra être paramétré avec les coordonnées suivantes :

- E/W : 1 370 149.563 ft

- N/S : 258 246.564 ft

- Élévation : -12.000 ft

Le Project Base Point devra être positionné :

- à X = 0, Y = 0, Z = 0 ft,

- à l’intersection des axes de référence “X Axis” et “Y Axis”,

- sur le niveau L1 - Block 43,

- avec une altitude absolue de 780.5 ft (237.9 m).

L’ensemble des maquettes disciplinaires devra reprendre strictement ce géoréférencement afin d’assurer la cohérence des coordonnées partagées, de l’orientation et de la superposition des modèles.

Les informations de géoréférencement devront être exportées en IFC dans IfcMapConversion et IfcProjectedCRS. Chaque intervenant devra vérifier la conformité du géoréférencement avant chaque transmission.

### 5.2.2 Codification du site et du bâtiment

| Élément | Code | Description |
| --- | --- | --- |
| Site | SNW | Complexe communautaire Snowdon |
| Bâtiment principal | SNW-A | Bâtiment principal multifonctionnel |

### 5.2.3 Codification des disciplines

Les codes disciplines doivent apparaître dans le nom des maquettes et des documents.

| Code | Discipline | Description |
| --- | --- | --- |
| SIT | Site | Site existant et aménagement |
| ARC | Architecture |  |
| STR | Structure |  |
| CVC | Mécanique - CVC | Chauffage, ventilation, climatisation |
| PLO | Plomberie |  |
| ELE | Électricité | CFA, CFO, SSI |
| VRD | VRD | Voiries et réseaux divers |

### 5.2.4 Codification des niveaux

| Type | Code niveau | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Sous-sol | SS1 | Si plusieurs sous-sols : SS2, SS3, etc. |
| Rez-de-chaussée | 00 |  |
| 1er étage | 01 |  |
| 2e étage | 02 |  |
| 3e étage | 03 |  |
| Toiture | TT |  |

### 5.2.5 Nommage des fichiers maquette

Règle de nommage : CODE_SITE _ CODE_BÂTIMENT _ CODE_DISCIPLINE

| Site | Bâtiment | Discipline | Codification résultante |
| --- | --- | --- | --- |
| SNW | A | ARC | SNW_A_ARC |
| SNW | A | STR | SNW_A_STR |
| SNW | A | CVC | SNW_A_CVC |
| SNW | A | ELE | SNW_A_ELE |
| SNW | A | PLO | SNW_A_PLO |
| SNW | A | SIT | SNW_A_SIT |

Règle importante Il est interdit de mettre la date dans le nom des fichiers. Les fichiers codifiés sous une autre forme seront refusés.

## 5.3 Classifications

### 5.3.1 Convention de paramétrage IFC

Les exports BIM en IFC sont liés aux logiciels utilisés et à leurs paramétrages. Il est important de veiller à la bonne configuration de ceux-ci afin de respecter les standardisations ISO.

Les classes IFC suivantes doivent être utilisées pour les objets correspondants :

| Ouvrage | Classe IFC |
| --- | --- |
| Murs et cloisons | IfcWall |
| Dalles et planchers | IfcSlab |
| Toitures | IfcRoof |
| Fenêtres | IfcWindow |
| Portes | IfcDoor |
| Murs-rideaux | IfcCurtainWall |
| Locaux et espaces | IfcSpace |
| Poteaux | IfcColumn |
| Poutres | IfcBeam |
| Escaliers | IfcStair |
| Garde-corps | IfcRailing |
| Plafonds | IfcCovering |
| Fondations | IfcFooting |
| Équipements sanitaires | IfcFlowTerminal |
| Mobilier relié à un réseau | IfcFlowTerminal |
| Mobilier non relié | IfcFurnishingElement |
| Gaines et conduits | IfcFlowSegment |
| Raccords | IfcFlowFitting |
| Accessoires réseau | IfcFlowController / IfcFlowMovingDevice |
| Équipements mécaniques | IfcEnergyConversionDevice / IfcDistributionFlowElement |

Contraintes complémentaires :

Tout objet doit être associé à un objet type indiqué dans l'attribut ObjectType. Le libellé doit être explicite et permettre d'établir le lien avec les informations fournies par les entreprises.

Les regroupements de locaux (locaux techniques, circulations, etc.) seront définis explicitement par IfcZone ou seront déductibles des attributs des locaux.

Tous les objets dont la classe IFC n'a pas été déterminée ci-dessus seront intégrés à la classe IfcBuildingElementProxy.

### 5.3.2 Uniformat II

La classification Uniformat II (2015) est exigée sur tous les objets du modèle. Chaque objet doit porter un code Uniformat de niveau 3 minimum.

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 (exemples) |
| --- | --- | --- |
| A - Infrastructure | A10 - Fondations | A1010 - Fondations standard |
|  | A20 - Construction de sous-sol | A2020 - Murs de sous-sol |
| B - Superstructure et enveloppe | B10 - Superstructure | B1010 - Construction de plancher |
|  | B20 - Enveloppe extérieure | B2010 - Murs extérieurs, B2020 - Fenêtres extérieures, B2030 - Portes extérieures |
|  | B30 - Toit | B3010 - Couverture |
| C - Aménagement intérieur | C10 - Construction intérieure | C1010 - Cloisons, C1020 - Portes intérieures |
|  | C20 - Escaliers | C2010 - Constructions d'escaliers |
|  | C30 - Finitions intérieures | C3010 - Finitions de murs, C3020 - Finitions de planchers, C3030 - Finitions de plafonds |
| D - Services | D20 - Plomberie | D2010 - Appareils sanitaires, D2020 - Réseau d'eau domestique |
|  | D30 - CVC | D3010 - Source d'énergie, D3040 - Distribution de CVC |
|  | D40 - Protection incendie | D4010 - Gicleurs |
|  | D50 - Électricité | D5010 - Distribution électrique, D5020 - Éclairage |
| E - Équipements | E10 - Équipement | E1020 - Équipement institutionnel |
|  | E20 - Ameublement | E2010 - Ameublement fixe, E2020 - Ameublement mobile |

## 5.4 Niveaux de développement de la maquette

### 5.4.1 Contexte

Les niveaux de développement (ND) évoluent selon le niveau d'étude des phases de conception. Le niveau de détail géométrique (Nd) et la précision des informations (Ni) contenus dans un modèle numérique ne doivent pas être inférieurs à ceux requis pour la production des dossiers traditionnels 2D.

L'équivalence suivante est utilisée avec le référentiel nord-américain (BIMForum LOD Specification) :

| ND | LOD équivalent | Description |
| --- | --- | --- |
| ND1 | LOD 100 | Modèle volumique - éléments en symbole ou générique |
| ND2 | LOD 200 | Modèle schématique - éléments modélisés en volume de manière succincte |
| ND3 | LOD 300 | Modèle projet - éléments modélisés de manière précise |
| ND4 | LOD 350/400 | Modèle d'exécution - modélisations d'exécution réalisées |
| ND5 | LOD 500 | Modèle « tel que construit » - contient toutes les informations du DOE |

### 5.4.2 Niveaux de développement par phase

| Phase | SIT Nd / Ni | ARC Nd / Ni | STR Nd / Ni | MEP Nd / Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concept | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| Préliminaire | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Définitif | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Plans et devis | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Construction | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Réception / DOE | - | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Exploitation | - | 3/5 | 3/5 | 3/5 |

## 5.5 Paramétrage

L'ensemble des maquettes devra intégrer les paramètres définis dans l'Annexe 1 - Matrice de propriétés exigées (document séparé).

Leur présence et leur renseignement doivent impérativement respecter les exigences phasées du donneur d’ouvrage. Les intervenants doivent respecter :

Le niveau d'information requis par phase.

Le niveau géométrique requis par phase.

Les conventions de nommage.

Les codes Uniformat II.

Les classes IFC.

Les données programmatiques des pièces (IfcSpace).

Les paramètres associés à la GMAO (GBQ_CODE au format GBQ_<Code Uniformat II niveau 3>, ex. : GBQ_D3040, sur tous les équipements, accessoires et terminaux).

# 6. Livrables

## 6.1 Formats

| Livrable | Phases | Format |
| --- | --- | --- |
| Maquettes IFC | Toutes | IFC4 |
| Maquettes natives | Toutes | Format natif (Revit .rvt) |
| Plans, coupes, élévations, détails | Toutes | PDF + DWG |
| Tableaux de surfaces | Toutes | PDF + XLSX |
| Nomenclatures | Toutes | PDF + XLSX |
| Rapports d'analyse des maquettes | Toutes | PDF + BCF |
| Rapport de coordination | Toutes (à partir de Plans et devis) | PDF + BCF |

## 6.2 Livrables 3D et export

### 6.2.1 Procédure

L'équipe du projet produira, à chaque rendu de phase, les livrables requis par le donneur d'ouvrage. Le niveau de développement sera en cohérence avec les exigences du présent cahier des charges.

Les maquettes BIM sont livrées au format IFC4 conforme à la norme ISO 16739. Les IFC de versions antérieures ne sont pas autorisés.

Le donneur d'ouvrage demande aux professionnels de procéder à une vérification initiale du fichier IFC, avant chaque livrable, à l'aide d'un logiciel de type visionneuse BIM.

Par défaut, les IFC doivent impérativement être exportés avec les options suivantes :

Quantités de base (BaseQuantities) : informations quantitatives normalisées.

Limites d'espaces (Space Boundaries) : informations utiles aux logiciels de calcul.

Propriétés logicielles : propriétés spécifiques au logiciel auteur.

Jeux communs IFC (Common Property Sets) : Psets normalisés IFC.

Les fichiers natifs (Revit .rvt) doivent également être fournis.

### 6.2.2 Codification des fichiers livrables

Règle de nommage des fichiers maquette : CODE_SITE _ CODE_BÂTIMENT _ CODE_DISCIPLINE

Règle de nommage des fichiers 2D : CODE_SITE _ CODE_BÂTIMENT _ CODE_PHASE _ CODE_DISCIPLINE _ CODE_NIVEAU _ CODE_TYPE _ DESCRIPTIF _ INDICE

| Code type | Description |
| --- | --- |
| GEN | Général |
| PLA | Plan |
| FAC | Façade |
| COU | Coupe |
| DET | Détail |
| NOM | Nomenclature |

## 6.3 Attendus par phase - Réception (DOE)

Le présent projet étant un exercice de formation centré sur la réception, les livrables attendus au jalon Réception / DOE sont :

| Livrable | Format | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Maquettes IFC « tel que construit » | IFC4 - toutes disciplines | Obligatoire |
| Maquettes natives « tel que construit » | Revit .rvt - toutes disciplines | Obligatoire |
| Livrables 2D issus des maquettes | PDF + DWG | Obligatoire |
| Nomenclatures par discipline | PDF + XLSX | Obligatoire |
| Base de données issue des maquettes (pour GMAO) | XLSX | Obligatoire |
| Rapport de coordination final | PDF + BCF | Obligatoire |
| Plan d'exécution BIM (PEB) à jour | PDF | Obligatoire |
| Index de remise (bordereau de livraison) | PDF | Obligatoire |

Nota Les livrables BIM ne sont pas exclusifs des livrables contractuels habituels. En cas d’incohérence entre les données issues de la maquette et les livrables papier, ces derniers prévalent. Il est cependant exigé que les livrables 2D soient produits par extraction depuis la maquette numérique, sans traitement ultérieur, afin de garantir la cohérence des données.

# 7. Droits d'usage et responsabilités

## 7.1 Propriété des données

Le présent cahier des charges emporte cession au profit du donneur d'ouvrage de tous les droits de propriété intellectuelle auxquels les livrables BIM peuvent donner lieu, dans la limite du cadre du projet.

Les modèles BIM doivent être livrés au donneur d'ouvrage sous forme de fichiers natifs non verrouillés et droits de modification libérés.

## 7.2 Confidentialité

L'ensemble des éléments liés à la maquette numérique sont confidentiels. Chaque intervenant s'engage à ne pas divulguer à des tiers, en dehors du processus BIM, tout ou partie des éléments du projet.

# 8. Annexe mentionnée

Annexe 1 - Matrice de propriétés exigées : document séparé mentionné dans le cahier des charges, non fourni dans le PDF source.